# GROSS-SPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Magnesium-Stabanode.

Ausgerüstet mit zwei übereinander liegenden Flanschen ø 240 mm, geeignet zum Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers und einer Elektro-Einbauheizung Serie R. 1 1/2“ Muffe für den nachträglichen Einbau eines Einschraubheizkörpers.

100 mm Weichschaumisolierung mit Kunststoffaußenmantel möglich.

Nenninhalt:					1000 l

Betriebsdruck:				max. 6 bar

Wasseranschlüsse:				6/4"

Zirkulationsanschluss:			5/4“

Thermometer:				ATH

Steuerung: 					Fühlerprofil

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	2250 x Ø 790 mm

Gewicht:					283 kg

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:	240/850 mm

Einbautiefe SH-Muffe:			6/4“/850 mm

Fabrikat:		Caldus

Type:			VT-N 1000 FFM

oder gleichwertig

Fabrikat:		......................

Type:			.......................

Art.Nr.: A305 10

Stand 25.10.2002