# Caldus Wärmepumpen HOCHLEISTUNGS - REGISTERSTANDSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode

Besonders großflächige Heizregister

Hochwertige Wärmeisolierung aus FCKW-freiem PU-Schaum

Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt

Kunststoff – Skai – Außenmantel (weiß)

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungs-rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

Blindflansch und 180 mm Ø-ISO-Abdeckhaube montiert

2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert

Thermometer montiert, Anbaumöglichkeit von 1 ATR

Nenninhalt:					200 l

Betriebsdruck Kessel:			max. 10 bar

Betriebsdruck Rohrregister:		max. 10 bar

Wasseranschlüsse:				1"

Heizungsanschlüsse:			1"

Zirkulationsanschluß:			3/4“

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):	1340 x Ø 600 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:	180/420 mm

Gewicht:					96 kg

Heizfläche:					1,8 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach DIN 44532: kleiner gleich:		1,8 kWh / 24 h

Fabrikat:		Caldus

Type:			HR 200

oder gleichwertig

Fabrikat:		......................

Type:			.......................

Art.Nr.: A223 26

Stand 22.10.2004